500万黑光全彩智能高清网络摄像机38模组

技术手册

一、应用场合：

适用于大范围、大角度、大视野、无光线或光线微弱、全彩超高清分辨率监看等要求实时监控的场合，例如野外、农林、枪瞄、夜视仪、下水道等，也可实现智能分析、人形检测、移动侦测、遮挡报警等智能分析功能。

二、型号：

CY-E70T-V1

三、产品特色：

■2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，图像清晰、细腻、逼真。

■支持H.265+、H.265、H.264编码，超低码率、高清画质。

■最大支持500万编码，最高支持2944x1664@25帧。

■支持黑光、全彩模式。

■0.8T算力，支持智能分析，已集成移动侦测、人形识别、遮挡侦测、隐私遮挡算法，其他算法可集成。

■支持web浏览器去插件，没有安装控件的麻烦，没有传统IPC控件兼容性问题。

■支持双向语音对讲，板上集成功放。

■支持ONVIF2.4标准协议、GB28181协议，可接入第三方后端/平台。

■支持手机和PC远程监看、支持云存储。

■支持扩展4G：移动/电信/联通全网通。

■支持扩展GPS/北斗定位。

■支持扩展WIFI：热点和STA模式。

■支持扩展POE。

■尺寸38x38mm,方便安装，方便做小型化产品；主板和sensor板分开，方便兼容多种产品。

四、卖点：

黑光全彩、500万、极低照度、H.265+、移动侦测、人形检测、隐私遮挡、AI智能分析算法、web去插件、喇叭输出、支持定制和二次开发、支持集成算法。

五、技术参数：

| 系统结构 | 主控 | 嵌入式单核32位ARM A35处理器，纯硬压缩，内部集成FPU、NEON，主频1.2GHz |
| --- | --- | --- |
|  | DDR | 1Gb(内置) |
|  | Flash | 16MB(可选32MB/256MB) |
|  | 系统构架 | Linux |
|  | Sensor传感器 | OV 1/1.8"500万低照度CMOS |
| 音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile，JPEG/MJPEG Baseline编码；支持I/P帧 |
|  | 音频压缩格式 | G.711/ACC编码，支持音频3A(AEC、ANR、AGC) |
|  | 主码流 | 2944x1664(500万)/25帧；2560x1440(400万)/25帧；2304x1296(300万)/25帧；1920x1080(200万)/25帧；1280x960(130万)/25帧；1280x720(100万) /25帧； |
|  | 次码流 | 720x576/25帧；640x480(VGA)/25帧；640x360/25帧； 352x288/25帧；320x240(QVGA)/25帧 |
|  | 最低照度 | 彩色0.0001Lux@F1.2 |
|  | 信噪比 | >45db(AGC OFF) |
|  | 宽动态范围 | 数字宽动态>120db |
|  | 图像处理 | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15～16x缩放功能 支持视频、图形叠加 |
|  | ISP | 支持4x4 Pattern RGB-IR sensor 3A（AE/AWB/AF），支持第三方3A算法 固定模式噪声消除、坏点校正 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 gamma校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 多级降噪（BayerNR、3DNR）以及锐化增强 2F-WDR行模式/2F-WDR帧模式 |
|  | 最大抓拍图像 | 2944x1664(500万) |
|  | 最大视频输入 | 2944x1664(500万)/25帧 |
|  | 视频压缩率 | 32Kbps-20Mbps连续可调，支持CBR/VBR码率控制模式 |
|  | OSD菜单 | 4个区域的编码前处理OSD叠加 |
|  | 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 |
|  | 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度、背光等 |
| 网 络 功 能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP |
|  | FTP上传 | 支持 |
|  | 云存储 | 支持 |
| 智能分析及报警 | 移动侦测 | 可设置布防时间 |
|  | 视频遮挡侦测 | 可设置布防时间 |
|  | 人形识别 | 可设置4个区域，可布防时间 |
|  | 隐私遮挡 | 可设置4个区域的隐私遮挡 |
|  | 报警联动 | 警示灯闪烁、播放提示音、报警IO输出、抓拍图片、录像 |
| 4G | 支持运营商 | 移动、联通、电信 |
|  | 支持速率 | CAT1(适合传数据/图片)、CAT4(适合传视频) |
| WIFI | 传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
|  | 支持模式 | AP热点、STA局域网模式 |
| 定位 | 支持卫星 | GPS、北斗、格洛纳斯 |
|  | 定位误差 | 小于5米 |
| 数 据 传 输 及 存 储 | 数据存储 | 视频、图片文件 |
|  | 存储机制 | 手动、自动（循环、定时、报警开关量、智能报警事件） |
|  | ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4协议 |
|  | GB28181协议 | 支持 |
|  | 串口透传 | 支持 |
|  | 客户端浏览 | 支持Chrome、Firefox、Edge、Safari、Google等所有不带插件web浏览器浏览，最多支持12个用户同时访问 |
|  | 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 |
|  | 网络云 | 已对接华为好望云/七牛云，其它云平台可根据需求对接 |
|  | 本地存储 | 最大支持256G，支持循环录像 |
| 接 口 | 网络接口 | 标准10/100M自适应以太网，防雷防静电设计 |
|  | USB接口 | 支持扩展4G或WIFI |
|  | 音频输入接口 | 线性输入/差分输入,1Vvpp |
|  | 音频输出接口 | 线性输出，1Vvpp；喇叭：功率3W |
|  | 串口 | 1路、TTL电平3.3V，可对接一体机芯 |
|  | RS485接口 | 1个，防雷防静电设计 |
|  | 复位接口 | 1个，长按5秒恢复出厂设置 |
|  | TF卡接口 | 1个 |
|  | IO口 | 2个，3.3V电平，可定义做报警输入、报警输出、ADC、通讯等功能 |
| 一 般 规 范 | 工作温度 | -20---70°C |
|  | 工作湿度 | 90%RH以下 |
|  | 工作电压 | DC4.5---16V(+/-10%) |
|  | 功耗 | 不带WIFI/4G：2.2W左右； 带WIFI：2.4W左右(传数据时)带4G：3.4W左右(传数据时) |
|  | PCBA尺寸 | 不含镜头：38mm(长)x38mm(宽)x24mm(高) 含黑光镜头：38mm(长)x38mm(宽)x56mm(高) |

六、接口定义：

七、产品外观图：

sensor板：

主板：

模组(不带镜头)

模组(带镜头)

- 产品尺寸图：

- 核心板：

2. sensor板：